大客車車重納入定期檢驗相關實施作業要領及配套措施

交通部94.02.04交路字第0940001258號函復公路總局：(內容如次)

1.自94.01.01起，大客車定期檢驗其車重應與紀錄相符，不符合者，應速依「使用中汽車軸組荷重及總重量變更審驗及檢驗作業規定」辦理總重量變更事宜。

2.對部份已取得有效期限至93.12.31之使用中汽車總重量變更審查合格證明，但未於有效期限內向公路監理機關申辦變更登記之大客車，准予有效期限延長三個月至94.03.31止，俾利該等大客車向公路監理機關申請辦理重量、車重、載重、座立位變更登記檢驗。

3.自89.01.01(型式認證)之前經交通部監理單位審查車輛規格合格登檢領照之大客車，考量車輛可能因油、水箱與實際情形不符，於定期檢驗作業時得以下列方式辦理：

(1)車重量測誤差及製造公差之總容許誤差，參酌現行2%標準辦理。

(2)車重檢驗得以不逾核定總重加計油、水箱之重量值作為合格之判定標準(油、水箱加滿重量以600公斤計算)。

(3)車輛總重檢驗合格判定計算原則公式：

實測車重＋55公斤×核定座立位數≦(核定總重＋600公斤)×1.02

4.以上列第(3)項原則辦理檢驗仍逾合格判定標準範圍但於總重量10%以內者，如其煞車效能達車重之55%以上者，原則可以專案列管方式於其行照備註登錄，其中屬遊覽車者，應於下次檢驗前變更為專辦交通車，其為公路及市區客運業大客車者，禁止行駛高速公路路線。

5.上列第3.及4.項措施僅得適用至98.12.31止。